Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗНАКОМСТВО С ОБОРУДОВАНИЕМ

отчет о лабораторной работе №1

по дисциплине

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА

ВАРИАНТ 2

| Выполнили: | студенты гр. 230711 | Павлова В.С. Семененко И.В. Хромов А.С. |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | асс. каф. ИБ | Греков М.М. |

Тула, 2023 г.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА РАБОТЫ

Цель: ознакомиться с оборудованием, которое будет использоваться в лабораторных работах. Освоить материал «Электрические цепи».

Задача:

Рисунок 1 – Начальная схема

ЗАДАНИЕ НА РАБОТУ

1. Определить сопротивления RA амперметра и RV вольтметра по результатам измерений тока и напряжения (рисунок 1).

2. Решить две задачи:

Задача №1. Электрический чайник, рассчитанный на напряжение U=220 В и ток I=4 А, ежедневно работает 7 минут. Какое количество тепла ежедневно выделяет его нагреватель и столько стоит потребляемая чайником энергия за 1 месяц (30 дней), если 1 кВтчас энергии стоит 63 копейки?

Задача №2. В сеть с напряжением U = 220 В включают последовательно два вольтметра с номинальным напряжением — 150 В и сопротивлениями R1 = 28 кОм и R2 = 16 кОм. Какими будут показания каждого вольтметра. Какое максимальное напряжение можно подключить к этой схеме?

ХОД РАБОТЫ

Рисунок 2 – Схема полученной установки

В соответствии с показаниями вольтметра V1 (рисунок 3 и рисунок 4а) измерим величину ЭДС источника Eист = 5,4 В и силу тока в цепи: I = 0,006 А.

Рисунок 3 – Общий вид полученной схемы на установке

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 4 – а) фотография показаний вольтметра; б) фотография показаний амперметра

Подключим в цепь резистор Rx и измерим напряжение Uрез на нем:

Uрез = 5 В

RA=Eист-UрезI=5,4-50,006=66,67 Ом

Найдем сопротивление резистора, амперметра и вольтметра:

Rx= EистI=5,40,006= 0,9 кОм

Сопротивление участка цепи с параллельно подключенным вольтметром и резистором найдём следующем образом

RAB=UрезI=50,006=0,833 кОм

При параллельном соединении общее сопротивление можно найти как:

1RAB=1RV+1Rx

Отсюда неизвестное сопротивление:

RV=RAB*RxRAB-Rx=11,2 кОм.

Задача №1. Электрический чайник, рассчитанный на напряжение U = 220 В и ток I = 4 А, ежедневно работает 7 минут. Какое количество тепла ежедневно выделяет его нагреватель и столько стоит потребляемая чайником энергия за 1 месяц (30 дней), если 1 кВтчас энергии стоит 63 копейки?

| Дано: U = 220 В, I = 4 A, T = 420 с, N = 30 дней, 1 кВтчас – 0,63 р Найти: W, Σ – ? | Решение: W = IUt = 4*220*420 = 369,6 кДж – энергия, потребляемая чайником. 30 дней пользования электроприбором будут стоить: Σ = W*303600*0,63= 1,94 рублей. Ответ: 369,6 кДж, 1 р. 94 копейки. |
| --- | --- |

Задача №2. В сеть с напряжением U = 220 В включают последовательно два вольтметра с номинальным напряжением — 150 В и сопротивлениями R1 = 28 кОм и R2 = 16 кОм. Какими будут показания каждого вольтметра? Какое максимальное напряжение можно подключить к этой схеме?

| Дано: U = 220 В, Uном=150 В, R1=28 кОм, R2=16 кОм, Найти: U1,U2, Umax – ? | Решение: Закон Ома для участка цепи гласит: I=UR. Поскольку вольтметры подключены последовательно, для них верны следующие соотношения: I = I1 = I2, U = U1 + U2 и R = R1 + R2, тогда R12 = 16 + 28 = 44 кОм, а I=22044000=0,005 А. Отсюда имеем U1 = I*R1 = 0,005*28000 = 140 В и аналогично U2 = I*R2 = 0,005*16000 = 80 В. Максимальное напряжение найдём из соотношения Uном= Umax*R1 R1+R2, отсюда Umax= Uном(R1+R2) R1= 150*(28000+16000) 28000≈236 В. Ответ: U1=140 В, U2=80 В, Umax= 236 В. |
| --- | --- |

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы мы ознакомились с оборудованием, которое будет использоваться в лабораторных работах, собрали установку по указанной схеме и решили задачи, связанные с нахождением параметров электрических цепей.