Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КОНТРОЛЬ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ОТ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СЧЁТ ПОБОЧНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

отчет о 
лабораторной работе №1

по дисциплине

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

ВАРИАНТ 13

| Выполнила: | ст. гр. 230711 | Павлова В.С. |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | проф. каф. ИБ | Токарев В.Л. |

Тула, 2023 г.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА РАБОТЫ

Цель работы: получение навыков работы по проведении технического контроля защиты объектов от утечки информации за счет побочных (нежелательных) электромагнитных излучений технических средств с помощью спектрального анализатора GSP-810.

Задание на работу:

- Ознакомится с прибором GSP-810.

- Определить частотный спектр сигналов электромагнитных излучений технических средств, расположенных в лаборатории.

- Измерить уровни напряжения электромагнитного поля, создаваемых электромагнитных излучений технических средств, расположенных в лаборатории.

- Оценить форму сигналов, создаваемых электромагнитных излучений технических средств, расположенных в лаборатории.

- Измерить плотность потока мощности, создаваемых электромагнитных излучений технических средств, расположенных в лаборатории.

- По полученным результатам измерений определить необходимый радиус контролируемой территории для каждого технического средства и объекта в целом.

ХОД РАБОТЫ

Спектральный анализатор GSP-810 – это инструмент, предназначенный для измерения параметров радиоимпульсных, видеоимпульсных, АМ, ЧМ, ФМ и других сигналов сложной формы, степени монохроматичности паразитных амплитудно-частотных параметров модуляции этих же сигналов, а также для измерения нелинейности широкополосных и узкополосных трактов.

Для работы с ним необходимо следовать следующим инструкциям:

1. Включить спектральный анализатор.

2. При помощи кнопки Center установить центральную частоту.

3. С помощью кнопки Span установить полосу обзора.

4. С помощью кнопки RBW установить полосу пропускания.

5. С помощью кнопки REF LVL установить входного уровня.

При нажатии на одну из этих кнопок происходит вывод значений на ЖКИ и выбор режима коррекции параметров.

После ознакомления с прибором GSP-810 был определён частотный спектр сигналов электромагнитных излучений технических средств, расположенных в лаборатории. Затем были измерены уровни напряжения электромагнитного поля, создаваемых электромагнитных излучений технических средств, расположенных в лаборатории. Центральная частота — 89.2 MHz; полоса обзора — 10 MHz/div; полоса пропускания — 4 MHz; уровень входного сигнала — -30 dBm. Уровень входного сигнала снимается непосредственно с экрана анализатора, где он отображается как децибел на милливатт.

Форма сигналов, создаваемых электромагнитных излучений технических средств, расположенных в лаборатории, показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Полученные результаты

ВЫВОД

В ходе работы были получены навыки работы по проведении технического контроля защиты объектов от утечки информации за счет побочных (нежелательных) электромагнитных излучений технических средств с помощью спектрального анализатора GSP-810.